手写信息数字签名板

终端技术要求

拟采购的货物清单

| 序号 | 项目 | 功能描述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手写信息数字签名板 | 无纸化应用中实现可靠手写数字签名的密码产品，该产品通过将原签名笔迹、身份信息、指纹等生物特征信息与数字签名、时间戳、数据加密等技术相结合，为用户提供可靠电子文件签署和身份核验能力。（品牌：数字认证，型号：AnySign-FSXP1001W） | 20 | 台 |
| 2 | 签名客户端证书服务 | 提供为期一年手写信息数字签名板的维护服务。（品牌：数字认证，型号：AnySign-MF） | 20 | 张/年 |

详细技术要求

手写信息数字签名板

| 总体参数 | 显示屏尺寸 | 10.1寸 |
| --- | --- | --- |
|  | 显示屏类型 | TFT LCD |
|  | 屏幕比率 | 16:10 |
|  | 有效显示区 | 216.96 (W)X135.6 (H)mm |
|  | 分辨率 | 1280*800 |
|  | 点距 | 0.1695(W)X0.1695(H)mm |
|  | 亮度 | 200cd/m² |
|  | 对比度 | 800：1 |
|  | 颜色 | 16.7M Colors |
|  | 响应时间 | 14ms |
|  | 可视角度 | Horizontal 170°，Vertical170°@CR≥10 |
|  | 表面材质 | 全屏钢化玻璃Tempered Glass |
|  | 触控方案 | 电磁感应式/Electromagnetic Touch |
|  | 压力感应 | 1024Level |
|  | 读取速度（点/秒）/ | 200pps |
|  | 精准度 | ±0.5mm（Center），±2mm（Edge） |
|  | 笔倾斜角度 | +/- 45° |
|  | 感应高度 | 5-15mm |
|  | 电源 | USB 5V 1A |
|  | 接口类型 | USB |
| 指纹参数 | 指纹类型 | 电容式 |
|  | 解析度 | 500DPI |
| 随机产品列表 | 手写屏 | 1个 |
|  | 手写笔 | 1个 |
|  | USB连接线 | 1条 |

签名客户端证书服务

| 序号 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 1 | 为患者或其家属提供针对签署事件的数字证书认证服务，实现手写电子签名应用，在医患纠纷中支持电子数据的司法鉴定。 |
| 2 | 提供签名客户端签名服务延续维护 |
| 3 | 提供手写信息数字签名板人工维护处理 |
| 4 | 证书中绑定了本次业务签署的业务原始数据、客户身份数据和签名笔迹数据等，与本次签名一一对应 |
| 5 | 证书有效期为24小时，同时用于签名的私钥在签名后即可销毁，证书无需进行证书更新 |